# Electric-Nose (Dashboard & Backend) — Mô tả theo phong cách khoa học

## Tóm tắt (Abstract)

Dự án Electric-Nose (E‑Nose) trong thư mục Electric-Nose - Copy là một hệ thống thu thập–điều khiển–giám sát cho thiết bị cảm biến mùi/khí dựa trên ESP32, với mục tiêu tạo ra chuỗi dữ liệu đo có cấu trúc (đặc biệt là mảng ADC/MEMS), phục vụ phân tích định lượng và phát triển các mô hình suy luận (classification/regression) trong tương lai.

Hệ thống được triển khai theo kiến trúc IoT data pipeline gồm: (i) thiết bị nhúng phát dữ liệu qua MQTT, (ii) backend Node.js tiếp nhận và lưu trữ vào MongoDB (dữ liệu thời gian thực) và MySQL (metadata/điều khiển), (iii) giao diện Dashboard (EJS) hiển thị trạng thái, hỗ trợ start measurement, và (iv) mô-đun xử lý dữ liệu bằng Python (thông qua virtual environment) phục vụ tiền xử lý/tổng hợp dữ liệu đo.

## Mục tiêu nghiên cứu/kỹ thuật (Objectives)

- Thu nhận dữ liệu cảm biến theo thời gian: nhiệt độ, độ ẩm và các kênh ADC (tương ứng MEMS).

- Chuẩn hóa và lưu trữ dữ liệu theo dạng có thể truy vấn, tái sử dụng cho phân tích hậu kỳ.

- Điều khiển thí nghiệm/phiên đo (measurement session): phát lệnh đo, theo dõi tiến trình, ghi nhận file đo (CSV) và trạng thái chạy.

- Giám sát vận hành thiết bị: trạng thái online/offline, Wi‑Fi (SSID/IP), tài nguyên lưu trữ, và các actuator (heating/air pump).

## Phạm vi & thành phần hệ thống (System scope)

### 1) Thiết bị nhúng (ESP32)

Thiết bị ESP32 đóng vai trò: - Phát sensor stream lên MQTT theo topic chuẩn hóa. - Phát status định kỳ (Wi‑Fi, IP, storage, actuator state). - Nhận lệnh điều khiển/đo và phát phản hồi tiến trình measurement/data.

### 2) Backend (Node.js/Express)

Backend được khởi chạy qua:

npm run dev
# hoặc
npm start

Các phụ thuộc chính (rút gọn): - Express/EJS: server + render dashboard. - Mongoose (MongoDB): lưu dữ liệu thời gian thực. - MySQL/Knex: bảng thiết bị, lịch sử điều khiển, metadata. - MQTT client: subscribe/publish các topic thiết bị.

Điểm vào server: server/server.js (kết nối MongoDB, khởi chạy MQTT listener, mount routes).

### 3) Lưu trữ dữ liệu (Data stores)

- MongoDB (ưu tiên cho realtime/time-series):

  - Collection sensor (schema dataSensor): lưu bản ghi sensor theo topic, time, content.

  - Collection enose_device_status: lưu trạng thái thiết bị (Wi‑Fi, storage, actuator…).

  - Collection enose_measurement_data: lưu phiên đo (file_name, progress, samples_count, started_at/completed_at…).

- MySQL (ưu tiên cho quản trị/metadata):

  - enose_devices: danh sách thiết bị, trạng thái, last_seen, mqtt_topic…

  - enose_control_history: lịch sử phát lệnh điều khiển/đo.

  - (tùy cấu hình) enose_device_data: dữ liệu fallback trong trường hợp không có Mongo.

## Giao tiếp & luồng dữ liệu (Communication & data flow)

### MQTT topics (khuyến nghị/đang dùng)

Hệ thống sử dụng họ topic dạng:

- Sensor stream: electric-nose/device/{device_id}/sensor

- Status: electric-nose/device/{device_id}/status

- Measurement progress/data: electric-nose/device/{device_id}/measurement/data

- Control channel: electric-nose/device/{device_id}/control

- Start measurement (publish): electric-nose/device/{device_id}/measurement/start

Backend listener server/enose-mqtt-listener.js subscribe wildcard: - electric-nose/device/+/sensor - electric-nose/device/+/status - electric-nose/device/+/measurement/data

### Quy ước thời gian (Timestamping)

Một lựa chọn thiết kế quan trọng trong dự án là ưu tiên thời gian server khi lưu sensor: - Khi nhận message /sensor, backend bỏ qua timestamp từ ESP32 và dùng Date.now() (server) để tạo time (Unix seconds). - Lý do: đồng hồ ESP32 có thể lệch/timezone sai hoặc chưa đồng bộ, gây nhiễu cho truy vấn theo thời gian và xác định “online/offline”.

Điều này giúp ổn định các phép đo dựa trên “tuổi dữ liệu” (data age) như: thiết bị online nếu có bản ghi mới trong (  ) phút.

## API chính (Scientific/engineering interface)

Các endpoint E‑Nose được khai báo trong server/routes/enose.route.js (tất cả đều yêu cầu middleware authenticate):

- Thiết bị

  - GET /api/enose/devices: danh sách thiết bị (MySQL).

  - GET /api/enose/devices/:id/latest: dữ liệu mới nhất (ưu tiên Mongo sensor, fallback các nguồn khác).

  - GET /api/enose/devices/:id/history?from=&to=&limit=: lịch sử sensor.

  - GET /api/enose/devices/:id/status: status gần nhất.

- Measurement

  - GET /api/enose/devices/measurements/active: phiên đo đang chạy (nếu có), có cơ chế timeout/fail-safe.

  - GET /api/enose/devices/measurements/files?limit=: danh sách file đo (Mongo).

  - GET /api/enose/control/measurement/last: phiên đo hoàn thành gần nhất.

- Điều khiển

  - GET /api/enose/control/status: trạng thái hệ thống (tổng device online/offline, Wi‑Fi/storage từ Mongo).

  - POST /api/enose/control/measurement/start: phát lệnh start measurement (tự chọn thiết bị mặc định).

  - POST /api/enose/devices/:id/heating: bật/tắt heating.

  - POST /api/enose/devices/:id/air-pump: bật/tắt air pump.

## Dashboard (UI) & giám sát thời gian thực

Giao diện dashboard được render bằng EJS (ví dụ trang /enose) và định kỳ gọi API để: - cập nhật trạng thái hệ thống (mỗi ~5 giây), - kiểm tra “thiết bị online” dựa trên bản ghi sensor gần nhất, - hiển thị các kênh MEMS/ADC theo thời gian thực khi có dữ liệu.

Trong thiết kế hiện tại, ADC/MEMS được hiểu như mảng 8 kênh: - ADC0 … ADC7 được map từ payload adc[], adc0..7, hoặc mems1..8 (fallback).

## Measurement: quản lý phiên đo & an toàn vận hành (Fail-safe)

Hệ thống có các cơ chế nhằm giảm lỗi trạng thái “treo đo”:

- Timeout measurement: nếu measurement chạy quá ~40 phút, backend có thể đánh dấu failed để cho phép chạy phiên mới.

- Device offline detection: nếu không có sensor data trong ~2 phút, backend có thể chặn start measurement để tránh tạo session “ảo”.

- Measurement/data missing: nếu chạy lâu nhưng không có cập nhật measurement/data, hệ thống có thể cảnh báo và/hoặc fail tùy điều kiện.

Các cơ chế này nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và tránh tình trạng UI/DB lệch trạng thái so với thiết bị thực.

## Xử lý dữ liệu hậu kỳ bằng Python (Data processing)

Thư mục server/scripts được thiết kế để chạy pipeline Python phục vụ xử lý dữ liệu đo (CSV), với các thư viện: - pandas, numpy: thao tác dữ liệu và tính toán. - scipy: xử lý tín hiệu (ví dụ low-pass filter). - matplotlib: trực quan hóa. - scikit-learn: tiện ích ML (tiền xử lý/đánh giá).

Tài liệu thiết lập môi trường: server/scripts/README_SETUP.md.

Điểm nhấn triển khai: - Backend có thể tự động dùng Python trong virtual environment tại server/scripts/venv/ (không cần activate thủ công trước khi chạy server), hoặc cấu hình PYTHON_PATH trong .env.

## Chỉ số đánh giá đề xuất (Evaluation metrics — gợi ý cho phát triển tiếp)

Tùy bài toán đích, có thể áp dụng:

- Chất lượng dữ liệu/độ ổn định

  - Tỷ lệ missing per-channel (ADC) theo thời gian.

  - Độ trễ cập nhật (median/p95 data age).

  - Drift theo phiên đo (baseline shift).

- Mô hình suy luận (nếu có classification)

  - Accuracy, F1-score (macro/micro), ROC-AUC.

  - Confusion matrix theo lớp mùi/khí.

- Mô hình hồi quy (nếu ước lượng nồng độ)

  - MAE/RMSE, (R^2), độ ổn định theo nhiệt độ/độ ẩm.

## Giới hạn hiện tại (Limitations)

- Dữ liệu sensor phụ thuộc điều kiện vận hành (nhiệt/ẩm, flow), dễ gây nhiễu nếu chưa có hiệu chuẩn.

- Đồng bộ “phiên đo” giữa thiết bị và backend cần kiểm chứng thêm trong các tình huống mất điện/restart.

- Pipeline Python hiện thiên về setup môi trường; quy trình xử lý/chuẩn hóa dữ liệu cụ thể cần được định nghĩa rõ theo mục tiêu nghiên cứu (feature engineering, baseline correction, normalization…).

## Hướng phát triển (Future work)

- Thiết kế protocol measurement đầy đủ: start/stop, metadata môi trường, nhãn mẫu (labeling).

- Chuẩn hóa schema time-series (index, retention policy) và/hoặc tích hợp TSDB nếu cần.

- Bổ sung module phân tích: tiền xử lý (lọc, drift correction), trích đặc trưng, huấn luyện mô hình, và đánh giá định lượng.

- Nâng cấp UI để trực quan hóa theo phiên đo: overlay, heatmap ADC, và so sánh mẫu.

## Phụ lục: Tóm tắt “điểm bám” trong codebase

- Server entry: server/server.js

- MQTT listener: server/enose-mqtt-listener.js

- Routes: server/routes/enose.route.js

- Controllers: server/controllers/enose-device.controller.js, server/controllers/enose-control.controller.js

- Python setup: server/scripts/README_SETUP.md